Министерство образования и науки Самарской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»

(ГАПОУ СО «ТИПК»)

Проектирование компьютерной системы быстрой идентификации по Rfid пропуску.

Техническое задание

Число листов: 5

Разработал:

Студент группы Р-441

________ Андреев В.А.

«19»____05_____2018г.

2018

Введение

Настоящее техническое задание распространяется на проектирование компьютерной системы быстрой идентификации по Rfid пропуску. Данная разработка предполагает автоматизацию работы ворот, шлагбаума КПП, автоматизацию пропускной системы на базе современной технологии распознавания пропусков. Область применения – любые организации, имеющие автоматические ворота или КПП.

1 Основание для разработки

Основанием для проектирования является задание на дипломное проектирование ГАПОУ СО «ТИПК. Тема «Проектирование компьютерной системы быстрой идентификации по Rfid пропуску».

2 Источники разработки

При разработке системы следует опираться на следующие документы предприятия:

- структура КПП;

- технические паспорта и спецификации на оборудование КПП;

- нормативная документация, инструкция по работе на КПП, положение о пропускном режиме объекта и т.д.;

- технические паспорта и спецификации на контроллер, двигатель, интерфейсную шину, ПК и т.д.;

3 Технические требования

3.1 Состав изделия

Система должна включать :

а) аппаратную часть:

- оборудование КПП;

- управляющий микроконтроллер (МК) (модель и комплектация будут выбраны в процессе проектирования);

- интерфейс RS/32 для подключения контроллера к двигателю исполнительных элементов  КПП;

- датчик обнаружения объекта перед КПП(контактный или оптический будет уточняться в процессе проектирования);

- интерфейсная шина датчик/МК;

- устройство распознавания штрих кодов пропуска (оптическое, радиочастотное - будет уточняться в процессе проектирования);

- ПК для управления работой системы хранения базы данных;

б) программную часть:

- Операционную систему Windows 7-10 на ПК;

- встроенную операционную систему контроллера;

- программу с модулем управления шлагбаумом, модулем считывания штрих-кода, модулем базы данных.

3.2 Технические параметры

Система должна обеспечивать следующие технические характеристики:

- отклик шлагбаума  на управляющее  воздействие МК – не более 2 с;

- отклик МК на сигнал датчика присутствия– не более 1 с;

- отклик ПК на считывание штрих-кода – не более 1 с; время распознавание – не более 2 с;

- разрядность МК – 8 бит;

- объем памяти МК – не менее 4 Мб;

- количество портов ввода МК – не менее 3, вывода – не менее 3.

3.3 Требования к надежности

Изделие должно обеспечивать стабильность работы, высокую отказоустойчивость, сохранность данных и защиту их от искажений при передаче между узлами, иметь низкую вероятность отказа, высокую готовность к использованию.

Система должна обладать масштабируемостью – иметь возможность подключения к ПК нескольких КПП (до 3), модифицируемостью – иметь возможность замены системы распознавания штрих кодов на более современную и т.д..

3.4 Принцип работы

При въезде разработанная микропроцессорная система будет: считывать уникальный штрих код на пропуске, отправлять его по сети на ПК, распознавать через программный модуль распознавания и базу данных, посылать через интерфейс управляющий сигнал на двигатель шлагбаума, открывать шлагбаум.

При въезде авто без пропуска оператор регистрирует авто и владельца в базу данных, программно подает управляющий сигнал на двигатель шлагбаума, открывается шлагбаум.

При выезде датчик присутствия при пересечении автомобилем контрольной линии посылает сигнал о присутствии на  контроллер и через него на ПК, вырабатывается управляющий сигнал на двигатель шлагбаума, открывается шлагбаум.

В дальнейшем можно будет модифицировать и интеллектуализировать систему так, чтобы с цифровой видеокамеры считывать данные об автотранспорте без пропуска (номер, модель, цвет) и автоматически вносились в окно запроса на проезд; чтобы при въезде автотранспорт фиксировался во временную базу, при выезде – списывались из нее и т.д.

3.5 Программное обеспечение

В качестве операционной системы управляющего ПК будет использоваться     операционная      система      Windows       7-10,     встроенная операционная система МК, обусловленная модификацией выбранного МК.

В качестве управляющего программного обеспечения  будет использоваться специальная управляющая программа с модулем управления шлагбаумом, модулем считывания штрих-кода, модулем базы данных. В данной работе будет разработан только проект специального ПО системы.

3.6 Условия эксплуатации

Микропроцессорную часть системы предполагается использовать в помещении КПП со следующими климатическими характеристиками:

- напряжение питания электрооборудования: 220В ±5%, 50Гц;

- температура окружающей среды: 15-30˚ С;

- влажность воздуха: 65-85%;

- атмосферное давление: 740-770 мм.рт.ст.;

- пылевая среда: нормальная;

- ударные нагрузки и вибрации: отсутствуют;

- электромагнитная среда: нормальная;

Датчики, двигатели и шлагбаумы будут размещены на улице и подвержены следующим климатическим характеристикам:

- температура окружающей среды: от -35 до +35˚ С;

- влажность воздуха: 65-100%;

- атмосферное давление: 740-770 мм.рт.ст.;

- пылевая среда: с повышенным уровнем пыли;

- ударные нагрузки и вибрации: присутствуют;

- электромагнитная среда: нормальная;

Сопровождение определяется производителем аппаратно – технической части в соответствии с условиями эксплуатации по технической документации.

Уровень образования обслуживающего и ремонтного персонала должен быть не ниже инженера, операторского состава – не ниже оператора КПП.

Система должна обеспечивать соответствие нормам электробезопасности, нормам на электромагнитные излучения и соответствовать нормам промсанитарии.

3.7 Требования безопасности

Микропроцессорная система должна удовлетворять следующим требованиям безопасности:

- иметь систему защиты от несанкционированного использования, вскрытия и т.д.;

- инженер должен иметь специальный допуск на вскрытие и программирование ПК и контроллера;

- модификация, сборка/разборка и ремонт системы должны производиться специалистами, что санкционировано руководством  организации;

- при монтаже, ремонте и эксплуатации системы должны соблюдаться «Правила техники безопасности при ремонте и обслуживании действующих электроустановок».

3.8 Дополнительные технические требования

Вся кабельная система микропроцессорной системы должна быть убрана внутрь коробов и быть не доступной простому посетителю КПП и рядовым сотрудникам. Оборудование системы должно быть установлено в специальные стандартизированные стойки, обеспечивающие легкий доступ, ремонт и демонтаж, а также расширение системы.

Весь монтаж системы и питающей сети должен соответствовать требованиям ГОСТа, СНиПа и других нормативных документов, регулирующих данные виды работ.

3.9 Требования к маркировке

При монтаже кабельной системы и оборудования необходимо промаркировать шкафы, кабели, разъемы и составить схему расположения проводки для облегчения последующего ремонта и обслуживания.

Формат маркировки монтажных шкафов может быть таким: XXX,YYY, где  XXX– номер подразделения, YYY – номер узла.

3.10 Требования к патентной чистоте

При разработке проекта не используются конструктивные, технологические и другие решения, которые запатентованы на территории России. Все технологические решения, применяемые при проектировании сети, разрешены для свободного использования.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям РСТ и ССС.

4 Экономические показатели

Разработка и внедрение системы не должно превышать оговоренной сметы, затраты на модернизацию КПП должны быть окупаемы экономией от внедрения и повышением качества и эффективности работы КПП не более чем за три года. Экономический эффект от внедрения системы заключается в экономии временных затрат сотрудников КПП на обслуживание КПП и, следовательно, заработной платы, увеличении качества и оперативности работы КПП, усилении контроля за пропусками, оперативной регистрации, обработки и поиска данных о въехавших автомобилях и их владельцах.

5 Порядок испытаний

При испытании системы используется тестирование черным ящиком. Система тестируется на работоспособность в течение 1 месяца после установки. Проверяется качество и время срабатывания системы при въезде с пропуском, без пропуска, с поврежденным, просроченным пропускам. Проверяется работа КПП на выезде – с приближением авто, мото, вело, человека. Проверяется работа внешнего модуля системы в разных характеристиках – при повышенной влажности, запыленности и т.д.

После тестирования подписывается акт выполненных работ и договор на сопровождение системы, в соответствии с которым микропроцессорная система проверяется, обслуживается, ремонтируется при необходимости не менее 1 раз в пол года.

Заключение

Цели преддипломной практики достигнуты, задачи выполнены.

Проведено исследование технологических и экономических процессов на предприятии,  предпроектное обследование предметной области, сбор материалов к дипломному проектированию, построение функциональных моделей и структурных схем по теме дипломного проектирования «Проектирование компьютерной системы быстрой идентификации по Rfid пропуску», подготовка технического задания на изделие и отчета по практике.

Анализ работы КПП показал, что нарушение защиты имущества автовладельцев из-за отсутствия охранника и открытых КПП а также их длительное ожидание охранника гаража для въезда /выезда приводит к нареканиям клиентов. Поэтому система, связанная с повышением качества и эффективности работы КПП гаражного комплекса- скорости обслуживания клиентов и отсутствием  грабежей в связи с автоматической работой КПП по бесконтактным пропускам на базе RFID распознавания, тем более большинство организаций обладают достаточными финансовыми возможностями для ее приобретения.